ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПГ100ЭТ

| Зав.№ |  |
| --- | --- |
| Инв.№ |  |

Руководство по эксплуатации изделия.

2025 г. Вер. 2025.04.29

Уважаемый покупатель,

Вы приняли решение о покупке гидравлического пресса производства ООО «НПО «Автомотив». Мы благодарим Вас за оказанное доверие.

Преимущества продукции ООО «НПО «Автомотив»:

- Компьютерное моделирование каждого изделия,

- Расчет ответственных элементов производится на специализированном, программном обеспечении (например, SolidWorks),

- Гибкое производство – возможность внесения изменений в конструкцию изделия, для специальных задач, изготовление дополнительных аксессуаров,

- Простая ремонтопригодная конструкция,

- Стандартные запчасти российского производства,

- Возможность изготовления подъемников под Вашу задачу,

ВНИМАНИЕ!

Выполнение требований, изложенных в настоящем документе, обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию гидравлического пресса (далее Пресс).

К техническому обслуживанию и ремонту Пресса допускается обслуживающий персонал, имеющий достаточную техническую подготовку.

Пресса постоянно совершенствуется, и отдельные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

|  | Для долговечной и безопасной работы необходимо перед началом эксплуатации ознакомиться с данным Руководством, которым комплектуется каждый Пресс. При возникновении любых вопросов, свяжитесь с производителем. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	5

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	7

4.1 Устройство	7

4.2 Принцип работы	8

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8

5.1 Общие требования	8

5.2 Требования перед началом работы	8

5.3 Требования во время работы	8

5.4 Действия в аварийных ситуациях	9

5.5 Требования по окончании работы	9

6. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	9

6.1 Перемещение пресса в место эксплуатации	9

6.2 Требования к площади и поверхности	10

6.3 Подключение к электросети и гидравлике	11

6.4 Пробное включение	11

7. РАБОТА	12

7.1 Настройка уровня подвижной траверсы	12

7.2 Настройка положения гидроцилиндра	12

7.3 Работа с кронштейном гидростанции	13

7.4 Включение и выключение электрогидравлической станции	14

7.5 Работа с ручным гидравлическим распределителем	14

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

| Гидравлический пресс ПГ100ЭТ предназначен для выполнения силовых операций в условиях ремонтных мастерских, производственных цехов и сервисных центров. Основные выполняемые операции: монтажно-демонтажные работы (установка и снятие подшипников, шестерен, втулок, шкивов), сборка/разборка прессовых соединений (рихтовка и правка), восстановление геометрии валов, рычагов, металлоконструкций, устранение деформаций листового металла, сборочные операции (фиксация деталей при сборке узлов и агрегатов) и т.д. Может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69. | *изображение для справки может меняться в зависимости от комплектации |
| --- | --- |

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пресс в сборе | 1 |
| 2 | Опорная плита | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |

В стандартной комплектации пресс поставляется с отдельно стоящей э/г станцией на постаменте. Поворотный кронштейн для э/г станции – опция.

По согласованию изделие комплектуется дополнительными приспособлениями: V-образные блоки, стол-плита, защитные панели, механизм передвижного цилиндра и т.д. Производитель вправе изменить стандартную комплектацию подъемника без предварительного уведомления.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример расшифровки условного обозначения: ПГ100ЭТ:

ПГ – пресс гидравлический;

100 – номинальное усилие, тонн;

Э – тип привода, электрогидравлический;

Т – исполнение с измененными параметрами (под заказ)

| Максимальное усилие (тонн): | 100 |
| --- | --- |
| Ход штока (мм): | 320 |
| Рабочая зона ШхВ (мм): | 1000х1100-280 |
| Макс. давл. в гидросистеме, МПа | 70 |
| Габаритные размеры без станции*: ГхШхВ (мм): | 1120х1360х2267 |
| Масса без станции* (кг): | 1200 |
| Объем порш. / шток. полости цилиндра л. | 4,9 / 2,4 |
| Тип цилиндра: | Двустороннего действия |
| Механизм и тип подъёма стола | Ручная лебедка (гидравлический - опция) |
| Тип распределителя: | Ручной |
| Привод | Электрогидравлический (1,5 кВт; 380В 3Ф 1500 об./мин., бак 50 л.) |
| Рабочая жидкость: масла всесезонные гидравлические: HLP 32, 46. Индустриальные масла: И10А, И20А. |  |

Рис. 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Устройство

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Рис. 2

Основные составные части пресса (см. Рис. 2):

Сварная станина (поз. 1) – жесткая несущая конструкция, обеспечивающая устойчивость и точность работы пресса.

Подвижная траверса (поз. 2) – перемещается вертикально, передает усилие от гидроцилиндра на обрабатываемую заготовку.

Гидравлический цилиндр (поз. 3) – создает рабочее усилие за счет давления рабочей жидкости.

Опоры (поз. 4) – обеспечивают устойчивость пресса на рабочей поверхности.

Пальцы для фиксации положения подвижной траверсы (поз. 5) – позволяют зафиксировать траверсу в нужном положении.

Ручная лебедка (поз. 6) – используется для подъема и опускания подвижной траверсы в ручном режиме.

Опорная площадка (поз. 7) – рабочая поверхность для размещения обрабатываемой детали.

Устройство горизонтального перемещения цилиндра (поз. 8) – позволяет регулировать положение гидроцилиндра по верхней траверсе.

Контактор (кнопки "Старт"/"Стоп") (поз. 9) – управляет включением и выключением электродвигателя гидростанции.

Ручной трехпозиционный гидравлический распределитель с манометром (поз. 10) – управляет направлением потока рабочей жидкости и контролирует давление в системе.

Электрогидравлическая станция (поз. 11) – обеспечивает подачу рабочей жидкости под давлением в гидроцилиндр.

Поворотный кронштейн для электрогидравлической станции (поз. 12) – позволяет изменять положение гидростанции для удобства обслуживания.

4.2 Принцип работы

Принцип работы электрогидравлического пресса ПГ100ЭТ основан на преобразовании электрической энергии в гидравлическое усилие: при включении электродвигателя гидростанции масло подается под давлением в гидроцилиндр, который перемещает шток вниз или вверх, создавая необходимое усилие для обработки заготовки; давление визуально контролируется манометром, а направление потока регулируется трехпозиционным ручным распределителем, позволяя поднимать или опускать шток гидроцилиндра. Фиксация подвижной нижней траверсы и ручное регулирование высоты обеспечиваются вспомогательными механизмами — лебедкой и фиксирующими пальцами.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Общие требования

К работе допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

инструктаж по охране труда;

обучение безопасным методам работы;

медицинский осмотр (при необходимости).

Запрещается эксплуатация пресса с неисправностями или при утечке гидравлической жидкости.

Рабочая зона должна быть освещена, очищена от посторонних предметов и иметь противоскользящее покрытие.

5.2 Требования перед началом работы

Проверить:

уровень масла в гидросистеме;

исправность клапанов, манометров и аварийного стоп-кнопки;

состояние электропроводки и заземления.

Убедиться, что защитные ограждения и блокировки установлены и функционируют.

Надеть СИЗ: защитные очки, спецобувь (со стальным носком), обтягивающую одежду без свисающих элементов.

5.3 Требования во время работы

Запрещается:

- Работать без защитных экранов или с открытыми дверцами пресса (при наличии);

- Поправлять детали руками во время хода штока – использовать специальные приспособления (крюки, толкатели);

- Перегружать пресс (превышать давление 700 бар);

- Оставлять оборудование без присмотра при включенном питании.

Держите руки и инструменты вне зоны движения плит.

При работе с крупными деталями применяйте подставки или фиксаторы для предотвращения падения.

5.4 Действия в аварийных ситуациях

При утечке масла, заклинивании штока или перегреве:

Немедленно остановить пресс (аварийный стоп).

Отключить электропитание.

Сообщить ответственному лицу.

При травме:

Остановить оборудование.

Оказать первую помощь.

Вызвать врача.

5.5 Требования по окончании работы

Опустить плиту в нижнее положение.

Выключить питание, отсоединить от сети.

Убрать обрезки металла, протереть масляные пятна.

Провести осмотр на предмет износа уплотнений и других деталей.

Примечание: Требования должны быть дополнены в соответствии с местными нормативными актами (ГОСТ 12.2.118-2021, ТР ТС 010/2011).

6. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1 Перемещение пресса в место эксплуатации

Удалите упаковочную пленку. Осмотрите пресс на предмет комплектации, наличия повреждений, подтеков масла, отсутствующих деталей и сломанных механизмов.

|  | В случае возникновения любых вопросов, свяжитесь с нами по номеру телефона: (8112)23-15-15, (8112)23-15-16 или по почте: info@npoamotiv.ru |
| --- | --- |

Переместите пресс в место эксплуатации одним из двух способов:

1. С помощью крана (г/п min 3000 кг), для такого способа перемещения на верхней траверсе пресса предусмотрены четыре отверстия (см. Рис. 3)

Рис. 3

2. С помощью вилочного погрузчика (г/п min 3000 кг), вилы следует размещать под нижние поперечные балки (см. Рис. 4)

Рис. 4

|  | ВНИМАНИЕ: проведите пробный подъем, убедитесь в том, что пресс, подвижная траверса, гидроцилиндр, гидростанция надежно закреплены. Соблюдайте технику безопасности, связанную с перемещением тяжелых предметов. Перемещение пресса на неисправном или изношенном оборудовании запрещено и может привести к серьезным увечьям и летальному исходу. При перемещении пресса с помощью вилочного погрузчика существует повышенная опасность опрокидывания пресса, будьте очень внимательны. |
| --- | --- |

6.2 Требования к площади и поверхности

Минимально необходимая площадь для установки пресса 3 х 2 м – 6 м3. Минимально рекомендуемая площадь для установки пресса 4 х 3 м – 12 м3.

Прочность и несущая способность:

Поверхность должна выдерживать статическую нагрузку не менее 1500–2000 кг (с запасом прочности 25–50%).

Бетонный пол толщиной от 150 мм (марка бетона не ниже М300 (В22,5)).

Допускается усиление арматурной сеткой (если пресс динамически нагружен).

Деревянные или тонкие стяжки не подходят – возможна просадка.

Ровность и горизонтальность:

Перепад высот на площади установки – не более 2 мм/м (проверяется уровнем).

Неровности могут привести к перекосу рамы пресса и ускоренному износу.

Вибрация и устойчивость:

Пресс крепится к основанию при помощи 4-х анкеров d=16мм. См. Рис. 5

Рис. 5

Защита от масла и влаги:

Поверхность должна быть устойчива к химическим воздействиям (металл, бетон с пропиткой).

6.3 Подключение к электросети и гидравлике

| Для подключения к электросети в комплектации к прессу предусмотрены четырехжильный кабель (в стандартной комплектации 3 метра) и вилка ССИ-015 16А 3Р+РЕ+N 380В IP44 PSN02-016-5 IEK | Рис. 6 |
| --- | --- |

6.4 Пробное включение

Произведите пробное включение с помощью нажатия кнопки на контакторе поз.9 Рис.2 для проверки направления вращения крыльчатки

|  | При правильном подключении крыльчатка двигателя вращается по часовой стрелке и шток идёт вверх. (Стрелка наклеена на двигатель). В противном случае, необходимо произвести перефазировку присоединительного кабеля. |
| --- | --- |

7. РАБОТА

7.1 Настройка уровня подвижной траверсы

|  | Убедитесь, что на траектории движении траверсы отсутствуют рукава, провода и любые другие предметы. Работайте предельно внимательно, есть риск защемления конечностей! |
| --- | --- |

Установите подвижную траверсу на необходимую высоту (если необходимо). Для этого приподнимите траверсу 2 Рис. 2 с помощью ручной лебедки 6 Рис. 2 вращением ручки. Извлеките фиксирующие пальцы 5 Рис. 2. Установите траверсу 2 Рис. 2 на нужный уровень путем вращения ручки лебедки 6 Рис. 2. Вставьте пальцы 5 Рис. 2 в соответствующие отверстия до их стопора. Приспустите траверсу 2 Рис. 2, чтобы она полностью оперлась на пальцы 5 Рис. 2.

7.2 Настройка положения гидроцилиндра

Убедитесь, что цилиндр находится не под давлением, электродвигатель выключен. Расслабьте фиксатор (Рис. 7), переместите гидроцилиндр 3 Рис. 2 вращением ручки 8 Рис. 2. Для фиксации положения гидроцилиндра, затяните фиксатор (Рис. 7)

Рис. 7

7.3 Работа с кронштейном гидростанции

В стандартном положении кронштейн зафиксирован к станине пресса при помощи фиксирующего болта Рис. 8

Рис. 8

Для перемещения кронштейна во второе положение выкрутите фиксирующий болт Рис. 8 поверните кроштейн и закрутите фиксирующий болт в новое положение Рис. 9

Рис. 9

7.4 Включение и выключение электрогидравлической станции

Для включения и выключения электромотора гидравлической станции воспользуйтесь кнопками контактора 9 Рис. 2.

7.5 Работа с ручным гидравлическим распределителем

Перед включением пресса переведите ручку гидравлического распределителя 10 Рис. 2 в среднее положение. После включения управляйте движением штока гидроцилиндра перемещая ручку распределителя в положение вверх или вниз.

|  | Следите за давлением при помощи манометра на распределите. Запрещается продолжительное действие максимального давления на гидроцидиндр. |
| --- | --- |

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Признаки неисправности | Вероятные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Раздел в работе |  |  |

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1.	Транспортирование упакованного пресса может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В том числе и в открытых кузовах, прицепами автомобильного транспорта, в открытых вагонах и на палубах судов.

8.2.	Допускается транспортирование неупакованного законсервированного пресса заказчиком (потребителем) автомобильным или железнодорожным транспортом. В этом случае транспортирование должно производиться в закрытых кузовах и вагонах с применением мер, не допускающих механических повреждений изделий и воздействия пыли, атмосферных осадков и солнечной радиации.

8.3.	Подъемники следует хранить в условиях воздействия климатических факторов внешней среды 1(Л) по ГОСТ 15150-69.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1.	Один раз в смену

- Проверить на отсутствие подтёков масла в соединениях, цилиндрах и трубопроводах.

- Убедиться в целостности электропроводки и заземления.

- Удалить металлическую стружку, пыль и грязь с рабочих поверхностей.

- Проверка уровня масла.

10.2. Один раз в неделю:

- Проверить фильтры на загрязнение, при необходимости заменить.

- Осмотреть шланги и уплотнения на предмет трещин и износа.

- Проверить затяжку болтовых соединений.

- Проверить работу кнопок управления, концевых выключателей и аварийного стопа.

10.3. Один раз в год:

- Полная замена масла.